Sprievodca spustenia Rubbee X do prevádzky

| Pred prvou jazdou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Nainštaluj držiak na sedlovú trubku (uzatvárací mechanizmus) |  | ## 2. Nainštaluj senzor |  |  |
| 4 mm |  |  |  |  |
| Zarovnaj držiak rovnobežne so zadným kolesom bicykla a pritiahni 4 skrutkami o sedlovú trubku použitím priloženého kľúča. Nechaj dostatok priestoru pod sedlom pre Rubbee X aby bol zabezpečený plný neprerušovaný rozsah pohybu. Nepoužívaj žiadnu pásku ani gumu medzi sedlovú trubku a držiak. |  | Uchyťte bezdrôtový senzor na vnútornú stranu ľavej kľuky pomocou priložených upevňovacích svoriek. Uisti sa, že senzor sa nedotýka rámu bicykla počas rotácie kľuky. Senzor sa spína automaticky. |  |  |
| ## Nainštaluj doplnkové moduly batérie (voliteľné) |  | ## Nabi Rubbee X |  |  |
| 2 mm |  |  |  |  |
| Ak sú súčasťou výbavy doplnkové moduly batérie, nainštaluj ich odskrutkovaním 6 skrutiek v spodnej časti krytu Rubbee X. s citom založ batériové moduly na kontaktné miesto. Daj pozor aby si neporušil kontakty (nepoužívaj hrubú silu). Po inštalácii vráť kryt na pôvodné miesto a utiahni 6 skrutiek použitím imbusového kľúča. |  | Zastrč konektor nabíjačky do nabíjacej jednotky Rubbee X. Následne zapoj nabíjačku do zásuvky 220 V. Nabi Rubbee X až kým LED indikátor v zadnej časti prestane blikať. Upozornenie: presný % stav dobitia batérie sa ukáže až po úplnom dobití batérie. |  |  |
| Pred jazdou |  |  |  |  |
| ## Zasuň Rubbee X do „zámku držiaka“ | ## Uvoľni prítlačný systém |  |  | ## Zapni Rubbee X |
| CVAK! |  |  |  |  |
| Jemne zatlač páčku „zámku“ proti chodu hodinových ručičiek. Zastrč Rubbee X do mechanizmu „zámku držiaka“. Uvoľni páku „zámku“. | Uvoľni napätie prítlačného systému ťahom Rubbee nahor za rukoväť. Keď napätie povolí, zatlač nadol palcom uvoľňovaciu páku. Spusť zariadenie na zadnú pneumatiku. |  | Zapni Rubbee X hlavným spínačom. Zvoľ požadovaný výkon (rôzne úrovne výkonu sú dostupné v závislosti na počte inštalovaných batériových moduloch). Si pripravený na jazdu! |  |

| Počas jazdy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Asistovaný pohon pedálov |  |  | ## Rekuperačné dobíjanie batérie pri zjazde z kopca ## (Rekuperáciu sprevádza aj mierne brzdenie) |  |
| Aby sa spustil elektrický asistent, jednoducho krúť pedálmi. Vyvaruj sa náhlych a trhavých pohybov pedálmi. Elektrický asistent pohybu sa zapne pri rýchlosti 3-5 km/h. Keď prestaneš krútiť pedálmi , Rubbee X prejde do režimu voľného pohybu. Pre opätovné spustenie elektrického asistenta začni opäť krútiť pedálmi. |  |  | Pre spustenie rekuperácie prestaň krútiť pedálmi a počkaj kým Rubbee X prestane poskytovať elektrickú asistenciu. Potom potoč pedálmi spätne polovicu otáčky. Rubbee X spustí rekuperáciu a dobíja batériu. Pre znovuzapojenie elektrického pohonu jednoducho začni krútiť pedálmi vpred. Poznámka: rekuperácia nefunguje pri plne nabitom zariadení. (nemá sa už totiž čo dobíjať) |  |
| ## LED INDIKÁTOR STAVU NABITIA |  |  |  |  |
| 25 % 50% 75% 100% | Eco Cruise Power |  |  |  |
| Stav batérií V zapnutom stave Rubbee X vrchné 4 LED indikátory ukazujú stav nabitia batérie. | Úroveň sily elektrického asistenta Stláčaním tlačidla si zvolíte režim 4 úrovní asistencie. |  |  |  |
| Stav senzora Keď má bezdrôtový senzor funkčnú batériu a je pripojený na Rubbee X 4 LED indikátory krátko modro bliknú. | Stav nabíjania Keď je pripojená nabíjačka a Rubbee X sa nabíja, 4 červené LED indikátory blikajú až do úplného nabitia zariadenia. |  |  |  |
| Ukončenie jazdy |  |  |  |  |
| ## Vypnutie Rubbee X |  | ## Uzamknutie prítlačného systému |  |  |
| Pre vypnutie Rubbee X zatlač a podrž hlavný spínač na 2 sek. |  | Pred odpojením Rubbee X zdvihni do hornej polohy za rukoväť až kým zámok prítlačného systému zacvakne a Rubee X ostane v hornej polohe. |  |  |
| ## Odňatie Rubbee X z držiaka |  |  |  |  |
| Zatlač zaisťovaciu páčku zámku proti smeru hodinových ručičiek. Ak pociťuješ odpor, jemne nadvihni Rubbee X za rukoväť. |  | Vytiahni Rubbee X zo zámku držiaka keď je zaisťovacia páčka v pozícii otvorená. |  |  |

Výhradný distribútor pre SR:

Sunhorse s.r.o., Červenej armády 75, 039 01 Turčianske Teplice
mail: obchod@sunhorse.sk
tel: +0421 919 469288