4. Applikácia

| 1. Otvor applikáciu Keď zapnuté, applikácia začne automaticky hľadať okolité Rubbee X zariadenia. |  |  | 2. Zapoj Rubbee X Keď je zariadenie Rubbee X nájdené, applikácia umožní, aby ste si ho vybrali. V prípade, že je v okolí niekoľko Rubbee X zariadení, vyberte si to, ktoré potrebujete. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Zapojte senzor Applikácia je teraz napojená na Rubbee X zariadenie. Bluetooth ikonka znamená, že zariadenie stále hľadá bezdrôtový sensor kľuky. Pohnite pedálom akýmkoľvek smerom, aby ste sensor aktivovali. |  |  | 4. Hotovo V momente, kedy sa sensor kľuky napojí, ukáže sa indikátor rýchlosti. To znamená, že celý system je pripravený na jazdu. |  |  |
| 5. Ďalšie informácie Swipe obrazovku v ľavo, aby sa vám ukázali ďalšie informácie o systéme. |  |  | 6. Nastavenia V nastaveniach sa môžu početné funkcie zapínať, alebo vypínať. |  |  |

| Funkcie applikácie | Funkčnosť | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Režimy | Podľa toho, koľko batérií používate, toľko režimov vám system ponúkne. Režimy sa v sebe lýšia silou výkonu a maximálnou rýchlosťou. Eco režim – 1 modulová batéria Cruise režim – 2 modulové batérie Power režim – 3 modulové batérie | Jazdiť na ceste za pomoci Power režimu je legálne len v niektorých krajinách, kôli limitom vo výkone a rýchlosti. Predtým ako si zapnete tento režim, skontrolujte legislatívu vo svojej krajine. Režimy môžu byť tiež zmenené krátkym stlačením hlavného zapínača na zariadení. |
| GPS rýchlosť | Keď zapnuté, indikátor rýchlosti ukazuje rýchlosť podľa GPS satelitov, namiesto toho, aby ukazoval rýchlosť podľa zariadenia. | Na telefóne musí byť aktívna. |
| Režimy blykania svetiel | Keď je zariadenie zapnuté, režim blykania svetiel môže byť zvolený. Na výber je režim stáleho svetla, alebo režim blykajúceho svetla. | Blykanie svetla začne až potom, ako je zapojený sensor kľuky. |
| Regeneračné brzdenie | Keď zapnuté, pohyb pedálov dozadu aktivuje regeneračné brzdenie a začne nabíjať batérie. Užívateľ si môže vybrať silu regeneračného brzdenia v “Regenerative braking strength” možnostiach. | Dostupnosť a sila regeneračného brzdenia závysí od mnohých faktorov. Nebude aktívne, ak sú batérie takmer 100% nabité, alebo sú niektoré komponenty systému prehriaté. |
| Bezdrôtové aktuálitácie | Keď je Rubbee X zapnuté v nabíjačke, a ak je dostupná aktualizácia firmware, applikácia vás o tom bude informovať. | Rubbee X nevypínajte, alebo neodpájajte od nabíjačky, až kým nie je aktualizácia úplne ukončená a Rubbee X sa resetoval. |

Výhradný distribútor pre SR:

Sunhorse s.r.o., Červenej armády 75, 039 01 Turčianske Teplice
mail: obchod@sunhorse.sk
tel: +0421 919 469288